Basic Switch Configuration

1. Hostname - Switch(config)#hostname SW-01

2. Banner MOTD or messages - Switch(config)# banner motd #Your Banner#

3. Enable Password - Switch(config)#enable password YourPassword

4. Line console -

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#password YourPassword

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#exec-timeout 2 30

Switch(config-line)#logging synchronous

5. Line VTY -

Switch(config-line)#line vty 0 15

Switch(config-line)#password YourPassword

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#exec-timeout 2 30

Switch(config-line)#logging synchronous

6. Disable IP domain name - Switch(config)#no ip domain-lookup

7. Username and Passwords - Switch(config)#username YourName password YourPassword

8. Encrypt all configured passwords - Switch(config)#service password-encryption

9. Configure current time and date - Switch#clock set hh:mm:ss date month year

10. Configure management IP address or assign IP address to VLAN 1 interface –

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

11. How to configure default gateway - Switch(config)#ip default-gateway 192.168.10.1

12. Configure domain name - Switch(config)#ip domain-name example.com

13. Display/view configurations - Switch#show running-config

14. Save Configuration - Switch#copy running-config startup-config