Switch – 01 Configuration

Switch(config)#hostname SW-1

SW-1(config)#vlan 10

SW-1(config-vlan)#name IT

SW-1(config-vlan)#vlan 20

SW-1(config-vlan)#name HR

SW-1(config-vlan)#vlan 30

SW-1(config-vlan)#name ADD

SW-1(config-vlan)#exit

SW-1(config)#int e0/1

SW-1(config-if)#switchport mode access

SW-1(config-if)#switchport access vlan 10

SW-1(config-if)#int e0/2

SW-1(config-if)#switchport mode access

SW-1(config-if)#switchport access vlan 20

SW-1(config-if)#int e0/3

SW-1(config-if)#switchport mode access

SW-1(config-if)#switchport access vlan 30

SW-1(config-if)#exit

SW-1(config)#int e0/0

SW-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-1(config-if)#switchport mode trunk

SW-1(config-if)#end

SW-1#write

Switch - 02 Configuration

Switch(config)#hostname SW-2

SW-2(config)#vlan 10

SW-2(config-vlan)#name IT

SW-2(config-vlan)#vlan 20

SW-2(config-vlan)#name HR

SW-2(config-vlan)#vlan 30

SW-2(config-vlan)#name ADD

SW-2(config-vlan)#exit

SW-2(config)#int e0/1

SW-2(config-if)#switchport mode access

SW-2(config-if)#switchport access vlan 10

SW-2(config-if)#int e0/2

SW-2(config-if)#switchport mode access

SW-2(config-if)#switchport access vlan 20

SW-2(config-if)#int e0/3

SW-2(config-if)#switchport mode access

SW-2(config-if)#switchport access vlan 30

SW-2(config-if)#int e0/0

SW-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-2(config-if)#switchport mode trunk

SW-2(config-if)#end

SW-2#write