Basic Router Configuration

1. Hostname - Router(config)#hostname SW-01

2. Banner MOTD or messages - Router(config)# banner motd #Your Banner#

3. Enable Password - Router(config)#enable password YourPassword

4. Line console -

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password YourPassword

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exec-timeout 2 30

Router(config-line)#logging synchronous

5. Line VTY -

Router(config-line)#line vty 0 15

Router(config-line)#password YourPassword

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exec-timeout 2 30

Router(config-line)#logging synchronous

6. Disable IP domain name - Router(config)#no ip domain-lookup

7. Username and Passwords - Router(config)#username YourName password YourPassword

8. Encrypt all configured passwords - Router(config)#service password-encryption

9. Configure current time and date - Router#clock set hh:mm:ss date month year

10. Block brute force attack – Router(config)#login block-for 180 attempts 3 within 60

11. How to configure default gateway - Router(config)#ip default-gateway 192.168.10.1

12. Configure domain name - Router(config)#ip domain-name example.com

13. Display/view configurations - Router#show running-config

14. Save Configuration - Router#copy running-config startup-config