Switch 01 Configuration

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name IT

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name HR

Switch(config-vlan)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Admin

Switch(config-vlan)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Finance

Switch(config-vlan)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Management

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int ethernet 0/0

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int ethernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int ethernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#int range e1/0, e0/3

Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30

Switch#write

Switch 02 Configuration

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name IT

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name HR

Switch(config-vlan)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name Admin

Switch(config-vlan)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Finance

Switch(config-vlan)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Management

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int ethernet 0/0

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface ethernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface ethernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#int range e1/0,e0/3

Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan except 40,50

Switch#write